# VHDL Assignment-2 보고서

이름: (이름 입력)　학번: (학번 입력)　제출일: 2026-10-29

사용 도구: Logisim-evolution 5.0.0, Questa Altera Starter FPGA Edition 2025.2

설계 방식: 모든 문제를 Logisim의 VHDL Entity(블랙박스)로 정의하고, 내장 부품 없이 VHDL 코드로 동작을 기술했다. 테스트 회로에서는 입출력 핀과 7-Segment Display만 사용했다.

## 1. 4입력 AND / OR

설계 내용

- out1 = a and b and c and d

- out2 = a or b or c or d

VHDL 코드 (p1.vhd)

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity p1 is
    port (
        a    : in  std_logic;
        b    : in  std_logic;
        c    : in  std_logic;
        d    : in  std_logic;
        out1 : out std_logic;
        out2 : out std_logic
    );
end entity p1;

architecture behavioral of p1 is
begin
    out1 <= a and b and c and d;
    out2 <= a or b or c or d;
end architecture behavioral;

동작 확인

| a b c d | out1 | out2 |
| --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 | 0 | 0 |
| 0 0 0 1 | 0 | 1 |
| 1 0 1 0 | 0 | 1 |
| 1 1 1 1 | 1 | 1 |

[회로 및 시뮬레이션 사진 삽입]

## 2. 8-to-1 멀티플렉서

설계 내용

데이터 입력 d0~d7 중 3비트 선택 신호 s가 가리키는 하나를 출력 y로 내보낸다. 예를 들어 s = 101이면 y = d5이다.

VHDL 코드 (p2.vhd)

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity p2 is
    port (
        d0 : in  std_logic;
        d1 : in  std_logic;
        d2 : in  std_logic;
        d3 : in  std_logic;
        d4 : in  std_logic;
        d5 : in  std_logic;
        d6 : in  std_logic;
        d7 : in  std_logic;
        s  : in  std_logic_vector(2 downto 0);
        y  : out std_logic
    );
end entity p2;

architecture behavioral of p2 is
begin
    with s select
        y <= d0 when "000",
             d1 when "001",
             d2 when "010",
             d3 when "011",
             d4 when "100",
             d5 when "101",
             d6 when "110",
             d7 when "111",
             'X' when others;
end architecture behavioral;

동작 확인

| 설정 | 기대 결과 |
| --- | --- |
| d5=1, 나머지 0, s=101 | y=1 |
| d5=1, 나머지 0, s=100 | y=0 |
| d0=1, 나머지 0, s=000 | y=1 |
| d7=1, 나머지 0, s=111 | y=1 |

[회로 및 시뮬레이션 사진 삽입]

## 3. 7-Segment로 문자 표시 (A, b, C, d, F, G)

설계 내용

6개 문자를 3비트 입력 x로 인코딩하고, 세그먼트 a~g를 개별 출력으로 내보내 7-Segment Display에 연결했다. 대소문자를 섞은 것은 B와 8, D와 0을 구분하기 위함이다. 110, 111은 사용하지 않으므로 모두 꺼지게 했다.

| x | 문자 | 켜지는 세그먼트 |
| --- | --- | --- |
| 000 | A | a b c e f g |
| 001 | b | c d e f g |
| 010 | C | a d e f |
| 011 | d | b c d e g |
| 100 | F | a e f g |
| 101 | G | a c d e f |
| 110, 111 | 꺼짐 | 없음 |

VHDL 코드 (p3.vhd)

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity p3 is
    port (
        x : in  std_logic_vector(2 downto 0);
        a : out std_logic;
        b : out std_logic;
        c : out std_logic;
        d : out std_logic;
        e : out std_logic;
        f : out std_logic;
        g : out std_logic
    );
end entity p3;

architecture behavioral of p3 is
    signal seg : std_logic_vector(6 downto 0);  -- a b c d e f g
begin
    with x select
        seg <= "1110111" when "000",  -- A
               "0011111" when "001",  -- b
               "1001110" when "010",  -- C
               "0111101" when "011",  -- d
               "1000111" when "100",  -- F
               "1011110" when "101",  -- G
               "0000000" when others;

    a <= seg(6);
    b <= seg(5);
    c <= seg(4);
    d <= seg(3);
    e <= seg(2);
    f <= seg(1);
    g <= seg(0);
end architecture behavioral;

동작 확인: x를 000~101로 바꿔 A, b, C, d, F, G가 표시되는지, 110에서 꺼지는지 확인했다.

[x=000~101, 110 표시 사진 삽입]

## 4. 25명 투표기

설계 내용

25비트 입력 v의 각 비트가 한 명의 투표(1 = 찬성)이다. 찬성이 13명 이상(과반수)이면 pass = 1, 아니면 0을 출력한다. 확인용으로 찬성 수를 5비트 cnt로 함께 출력한다.

VHDL 코드 (p4.vhd)

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity p4 is
    port (
        v    : in  std_logic_vector(24 downto 0);
        pass : out std_logic;
        cnt  : out std_logic_vector(4 downto 0)
    );
end entity p4;

architecture behavioral of p4 is
begin
    process (v)
        variable n : integer range 0 to 25;
    begin
        n := 0;
        for i in 0 to 24 loop
            if v(i) = '1' then
                n := n + 1;
            end if;
        end loop;

        cnt <= std_logic_vector(to_unsigned(n, 5));

        if n >= 13 then
            pass <= '1';
        else
            pass <= '0';
        end if;
    end process;
end architecture behavioral;

동작 확인

| 찬성 수 | v (16진수) | cnt | pass |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000000 | 0 | 0 |
| 12 | 0000FFF | 12 | 0 |
| 13 | 0001FFF | 13 | 1 |
| 25 | 1FFFFFF | 25 | 1 |

12명과 13명 사이에서 결과가 바뀌는 것을 확인했다.

[회로 및 시뮬레이션 사진 삽입]

## 5. 13비트 1의 개수 + 7-Segment 표시 + enable

설계 내용

13비트 입력 vt에서 1의 개수 n(0~13)을 세어 7-Segment에 표시한다. 0~9는 숫자, 10~15는 A, b, C, d, E, F이다. en = 0이면 모든 세그먼트가 꺼지고, en = 1이면 결과를 표시한다. 13비트 입력으로는 n이 최대 13이므로 E(14), F(15)는 실제로 도달할 수 없다.

VHDL 코드 (p5.vhd)

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity p5 is
    port (
        vt : in  std_logic_vector(12 downto 0);
        en : in  std_logic;
        a  : out std_logic;
        b  : out std_logic;
        c  : out std_logic;
        d  : out std_logic;
        e  : out std_logic;
        f  : out std_logic;
        g  : out std_logic
    );
end entity p5;

architecture behavioral of p5 is
    signal seg : std_logic_vector(6 downto 0);  -- a b c d e f g
begin
    process (vt, en)
        variable n : integer range 0 to 13;
    begin
        n := 0;
        for i in 0 to 12 loop
            if vt(i) = '1' then
                n := n + 1;
            end if;
        end loop;

        if en = '0' then
            seg <= "0000000";
        else
            case n is
                when 0  => seg <= "1111110";  -- 0
                when 1  => seg <= "0110000";  -- 1
                when 2  => seg <= "1101101";  -- 2
                when 3  => seg <= "1111001";  -- 3
                when 4  => seg <= "0110011";  -- 4
                when 5  => seg <= "1011011";  -- 5
                when 6  => seg <= "1011111";  -- 6
                when 7  => seg <= "1110000";  -- 7
                when 8  => seg <= "1111111";  -- 8
                when 9  => seg <= "1111011";  -- 9
                when 10 => seg <= "1110111";  -- A
                when 11 => seg <= "0011111";  -- b
                when 12 => seg <= "1001110";  -- C
                when 13 => seg <= "0111101";  -- d
            end case;
        end if;
    end process;

    a <= seg(6);
    b <= seg(5);
    c <= seg(4);
    d <= seg(3);
    e <= seg(2);
    f <= seg(1);
    g <= seg(0);
end architecture behavioral;

동작 확인

| vt (16진수) | 1의 개수 | en | 표시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0 | 1 | 0 |
| 0007 | 3 | 1 | 3 |
| 01FF | 9 | 1 | 9 |
| 03FF | 10 | 1 | A |
| 07FF | 11 | 1 | b |
| 0FFF | 12 | 1 | C |
| 1FFF | 13 | 1 | d |
| 1FFF | 13 | 0 | 꺼짐 |

[회로 및 시뮬레이션 사진 삽입]

## 결론

다섯 문제를 모두 VHDL Entity로 정의하고 Logisim에서 블랙박스 형태로 연결해 동작을 확인했다. 제출 파일은 p1~p5.vhd, assignment2.circ, 본 보고서이다.